Build basic topo (mininet):

sudo mn --controller=remote,ip=127.0.0.1 --mac --switch=ovsk,protocols=OpenFlow13 --topo=single,4

--mac -i (กำหนด ip) 10.1.1.0/24 ….. --topo=linear,4 // Switch 1 ตัว ต่อ Host 1 เครื่อง

-x หลังกำหนด Topo(mininet) = start xterm in all hosts

sudo mn --controller=remote,ip=127.0.0.1:XXXX --mac … // กำหนด port

--topo=tree,depth=2,fanout=3

Start controller:

ryu-manager ryu.app.simple_switch_13

ryu-manager --ofp-tcp-listen-port 6634 ryu.app.simple_switch_13 //กำหนด port

ryu-manager ryu.app.simple_switch_13 ryu.app.ofctl_rest // REST API สำหรับการควบคุมและจัดการสวิตช์

Mode การทำงานเมื่อ Controller ล่ม

- Standalone: Switch ทำงานเป็น Traditional Switch แม้ว่า controller down ก็จะยังงานได้ (Flow rules ยังอยู่)

- Secure: Switch พยายามเชื่อมต่อ Controller ตลอด ไม่ Forward packet (default) (ในกรณี flow timeout set)

- ในโหมด Secure:

- Flow rules เดิมที่มีอยู่ใน table จะยังทำงานได้ (ถ้าไม่ได้กำหนด timeout)

- แต่ไม่สามารถสร้าง Flow rules ใหม่ได้เมื่อ Controller down

- ดังนั้นถ้ามีการสื่อสารระหว่าง hosts คู่ใหม่ที่ไม่เคยมี flow rules มาก่อน จะไม่สามารถสื่อสารกันได้

- ในโหมด Standalone:

- Flow rules เดิมยังทำงานได้เหมือนกัน

- แต่สามารถสร้าง Flow rules ใหม่ได้เอง โดยทำงานเป็น traditional switch

- hosts คู่ใหม่สามารถสื่อสารกันได้ปกติ

sudo ovs-vsctl set-fail-mode <switch_name> standalone | secure

คำสั่งตรวจสอบ:

sudo ovs-vsctl show

sudo ovs-ofctl -O OpenFlow13 dump-flows s1

sudo ovs-ofctl -O OpenFlow13 dump-ports s1

sudo ovs-ofctl -O OpenFlow13 show s1

sudo ovs-appctl fdb/show s1 // Forwarding Database (FDB) หรือตาราง MAC Address

sudo ovs-ofctl -O OpenFlow13 dump-groups

sudo ovs-ofctl -O OpenFlow13 del-groups s5 group_id=0 /// ลบ

คําสั่งพื้นฐานเกี่ยวกับ arp ประกอบไปด้วย  
arp -a.  แสดงรายละเอียดข้อมูลใน ARP Table 
arp -d 10.1.1.2 ลบข้อมูลใน ARP Table

arp -s [ip_dest] [mac]

Clear config mininet:

sudo mn -c

mininet commands:

links, pingall, h1 ping h2, h1 arp -a, net, xterm h1, h1 ifconfig, h1 ip route, link s1 s2 down

h1 python -m http.server (http server on host 1, use curl to fetch data: curl [ip]:[port] หรือใช้ ApacheBench),

h1 ps aux | grep iperf   //ตรวจสอบว่า iperf server ทำงานอยู่บน host1 หรือไม่

h1 kill $(ps aux | grep '[i]perf' | awk '{print $2}')   // terminate iperf

nodes, dump , h1 arp -a -s 192.168.1.2 00:00:00:00:00:02

iperf:

h4 iperf -s & : -s หมายถึง การกําหนดให้เป็น Server Mode ,& : Run in background

h1 iperf -c h4 -i 10 -P 10 -t 10:

-c หมายถึง การกําหนดให้เป็น Client Mode 
-i หมายถึง ช่วงเวลาในการรายงานผล เช่น -i 10 คือ รายงานผลทุก 10 วินาที

-t หมายถึง ช่วงเวลาในการทดสอบในหน่วยวินาที -t 30 คือ ช่วงเวลาทั้งหมดในการทดสอบเท่ากับ 30 วินาที 
-b หมายถึง การกําหนดแบนด์วิดท์ เช่น -b 10m คือ แบนด์วิดท์ขนาด 10 Mbps 
-P หมายถึง การเชื่อมต่อแบบขนาน (Parallel) คือการสร้าง Connection เชื่อมต่อระหว่าง Client และ Server ขึ้นมาพร้อมๆ กัน เช่น -P 10 คือ สร้าง Connection ขึ้นมา 10 Connections แล้วส่งข้อมูลออกไปพร้อมๆ กัน

Ipetf UDP: (ใช้ keyword optional ได้เหมือน tcp)

h1 iperf -u -s &

h4 iperf -u -c h1

ApacheBench(http test traffic)

ab -n 500 -c 50 http://10.1.1.4:8000/

- c 50 หมายถึง จํานวนของ Client ที่ร้องขอไปยัง Server เท่ากับ 50 Clients

- n 500 หมายถึง จํานวนการร้องขอจาก Client 1 ตัว ไปยัง Server 500 ครั้ง

Curl Methods & REST API FOR Controller (before start controller add this ryu.app.ofctl_rest)

GET Methos:

- curl http://localhost:8080/stats/switches | jq 	//ดู switches ทั้งหมด

- curl http://localhost:8080/stats/desc/1 | jq		//ดู Details switch 1

- curl http://localhost:8080/stats/flow/1 | jq		//ดู flows switch 1

- curl http://localhost:8080/stats/port/1 | jq		//ดู port switch 1

POST Methos:  // ใน windows ใช้ curl.exe และ Double-quotes

- curl -X POST http://localhost:8080/stats/flowentry/add -d '@hub_flow.json'//ส่ง flowrule ให้ controller

- curl -X POST http://localhost:8080/stats/groupentry/add -d '@hub_flow.json'//ส่ง group ให้ controller

DELETE Methods:

- curl -X DELETE http://localhost:8080/stats/flowentry/clear/1 //ลบ flow rules เดิมทั้งหมด

Code python build topo (Run miniter topo by “sudo python [filename.py])

- Simple = single,4

ตัวอย่างการสร้าง Topo แบบกำหนด port การเชื่อมต่อได้

สังเกตว่ากำหนด mode = secure

Code python build controller (Run controller by “ryu-manager [filename.py])

- Hub controller (For ryu-manager: ryu-manager hub.py)

- L3 switch controller (ryu-manager l3_switch.py)

- L4_Switch (port) สามารถใช้โค้ดจาก L3 แต่แก้โค้ดและ import เพิ่ม

- Flow timeout :

Code for REST API to push in flow of controller (ส่ง flow rule ให้ controller)

ความหมายค่า Port ตรง Action ใน Flow rule สามารถใช้คำแทนได้ "port": "CONTROLLER"

- OFPP_FLOOD (0xFFFFFFFB) = 4294967291 //packet ออกทุก port ยกเว้น port ที่ packet เข้ามา

- OFPP_ALL (0xFFFFFFFC) = 4294967292 ส่ง //packet ออกทุก port

- OFPP_CONTROLLER (0xFFFFFFFD) = 4294967293 //packet ไปที่ controller

- OFPP_TABLE (0xFFFFFFFA) = 4294967290 //packet เข้า flow table

- OFPP_IN_PORT (0xFFFFFFF8) = 4294967288 //packet กลับออกไปทาง port ที่เข้ามา

- OFPP_NORMAL (0xFFFFFFFA) = 4294967290 //ให้ switch จัดการ packet ตามการทำงานปกติ

OFPP_TABLE และ OFPP_NORMAL มีค่าเท่ากัน (4294967290) เพราะทั้งสองค่านี้ใช้แทนพฤติกรรมเดียวกันคือการให้ switch จัดการ packet ตามการทำงานปกติผ่าน flow table

  - Hub.js //วิธีส่งให้ controller ใช้ curl -X POST (stats/flowentry/add) ดูในสรุปด้านบน

  - L2

  - ARP & Flow1 (ของ host1) // ARP ถ้าไม่ได้ให้แก้เป็น 2054 (dl_type หรือ "eth_type": 2054

  - Multitable

eth_type (EtherType) มีค่าหลักๆ ที่ใช้บ่อยดังนี้:

- 0x0800 (2048) - IPv4

- 0x0806 (2054) - ARP

- 0x86DD (34525) - IPv6

- 0x8100 (33024) - VLAN-tagged frame (802.1Q)

- 0x88CC (35020) - LLDP (Link Layer Discovery Protocol)

ip_proto (IP Protocol Number) มีค่าหลักๆ ที่ใช้บ่อยดังนี้:

- 1 - ICMP (Internet Control Message Protocol)

- 6 - TCP (Transmission Control Protocol)

- 17 - UDP (User Datagram Protocol)

- 2 - IGMP (Internet Group Management Protocol)

- 50 - ESP (Encapsulating Security Payload - IPsec)

- 51 - AH (Authentication Header - IPsec)

- 89 - OSPF (Open Shortest Path First)

- 47 - GRE (Generic Routing Encapsulation)

ตัวอย่าง (Single,4)

ดูตรง actions [port/ table_id] ดีๆ

  - Group Table

Multi-table workflow:

h1 -> s1 (เข้าสู่ switch)

↓

Table 0 (ตรวจสอบพื้นฐาน)

↓

Table 5 (block ICMP - ถ้าเป็น ICMP จะถูก drop)

↓

Table 10 (forward - ส่งต่อไปยังพอร์ตปลายทาง)

- ทำงานเป็นลำดับขั้น (pipeline)

- แต่ละ table มีหน้าที่เฉพาะ

- packet ต้องผ่านทุก table ตามลำดับ

Group Table workflow

sudo ovs-ofctl -O OpenFlow13 del-groups s5 group_id=0 // ลบ group id ในกรณี /add ผิด

h1 -> s1 (เข้าสู่ switch)

↓

Group Table (มี bucket หลายตัว)

↙        ↓         ↘

Bucket1  Bucket2  Bucket3

(ICMP)     (TCP)    	(Forward)

กรณี ALL Group:

- packet จะถูกทำสำเนาและส่งไปทุก bucket

- แต่ละ bucket ทำงานแยกกัน

กรณี SELECT Group:

- packet จะถูกส่งไปเพียง bucket เดียว

- เลือก bucket ตามเงื่อนไขที่กำหนด (เช่น load balancing)

ความแตกต่างหลัก:

- Multi-table ทำงานเป็นลำดับขั้นตอน แต่ Group Table ทำงานแบบขนานหรือเลือกทำอันใดอันหนึ่ง

- Multi-table แยกตามประเภทการทำงาน แต่ Group Table รวมกลุ่มการทำงานที่เกี่ยวข้องกัน

  - Sniffer (linear,4 & ryu.app.simple_switch_13 ryu.app.ofctl_rest) ต้องส่ง Group ก่อน

- Flow1 (เมื่อ packet เข้ามาที่ port 3 sw2):

  - Match condition: in_port = 3 (packet มาจาก s3)

  - Action: ส่งไปที่ Group 50

  - Group 50 จะทำการ multicast packet ไปที่:

    - Output port 1 (ไปที่ h2)

    - Output port 3 (ส่งกลับไปที่ s3)

- Flow2 (เมื่อ packet เข้ามาที่ port 2):

  - Match condition: in_port = 2 (packet มาจาก s1)

  - Action: ส่งไปที่ Group 51

  - Group 51 จะทำการ multicast packet ไปที่:

    - Output port 1 (ไปที่ h2)

    - Output port 2 (ส่งกลับไปที่ s1)

ลำดับการทำงาน:

- เมื่อ packet เข้ามาที่ s2 ระบบจะเช็ค incoming port

- ถ้าเข้ามาที่ port 3 จะเข้า Flow1 -> Group 50

- ถ้าเข้ามาที่ port 2 จะเข้า Flow2 -> Group 51

- จากนั้น Group จะทำการ multicast packet ไปยัง output ports ที่กำหนดไว้

หมายเหตุ: ทั้ง Group 50 และ 51 เป็น type "ALL" ซึ่งหมายถึงจะทำการ multicast packet ไปยังทุก output ports ที่กำหนดไว้ในกลุ่มนั้นๆ

  - Load balancing

h1 arp -a -s 192.168.1.2 00:00:00:00:00:02  // set static host

สร้าง Flow rules ไปกลับของ sw2, sw3, sw4

Flow rules sw1 สำหรับรับมาจาก sw2,sw3 (ทำสำหรับ switch5 ด้วย)

Flow rules sw1 สำหรับขาออกจาก h1 โดยส่งไปให้ group 50 เพื่อทำ loadbalance (ทำสำหรับ sw5ด้วย)

  - df

  - Df

Xterm commands

- tcpdump -i any -v หรือ tcpdump -i s1-eth3 ผ่าน terminal ไม่ต้อง xterm ############